Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Veřejná zakázka:
Dodávka průchozí myčky provozního nádobí pro školní kuchyni

Specifikace předmětu plnění

Uchazeč tímto potvrzuje, že předmětem jeho nabídky je dodávka zařízení, které odpovídá následujícím požadavkům zadavatele:

1. Technické požadavky na zařízení

Myčka provozního nádobí musí splňovat minimálně tyto technické parametry:

- Průchozí provedení, přední vkládání nádobí

- Aktivní redukce páry

- Funkce mytí silně znečištěného nádobí bez ručního předmytí a namáčení

- Dodatečný systém pro mytí zapečených plechů (např. ekologické granule nebo vysokotlaké mytí min. 14 bar)

- Referenční kapacita: minimálně 4 GN1/1-200 na jeden cyklus

- Mycí výkon: min. 90 GN1/1-200 za hodinu

- Maximální délka mycího cyklu včetně oplachu: 340 s

- Příslušenství: pro mytí hrnců, pánví, gastronádob GN 1/1–GN 1/9

- Atmosférický izolovaný boiler s oplachovým čerpadlem, oplach až po dosažení správné teploty

- Elektronický ovládací panel, minimálně 6 programů, ve výšce min. 1300 mm

- Sběr dat pro HACCP

- Všechny hlavní části z nerezu AISI 304

- Spotřeba vody max. 8 l na cyklus (včetně předmycího dřezu)

- Krytí IPX5

- Připojení na studenou vodu

- Max. požadavek na VZT: 150 m³/hod

- Max. latentní teplo: 0,7 kW (doloženo výrobcem/dovozcem)

- Max. spotřeba el. energie: 1 kWh (nejdelší cyklus, doloženo výrobcem/dovozcem)

- Kompatibilita s optimalizací energie dle DIN 18875

- El. příkon min. 12 kW

- Automatický změkčovač vody

2. Rozsah plnění

Součástí dodávky je:

- Doprava zařízení na místo plnění

- Montáž a odborné zapojení

- Uvedení do provozu

- Zaškolení obsluhy

- Dodání všech dokumentů v českém jazyce (návod, technická data, certifikáty)

- Potvrzení o spotřebě el. energie a latentního tepla od výrobce nebo dovozce

- Záruční servis podle nabídky

3. Místo plnění

Základní škola Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590]

4. Termín dodání

Nejpozději do: 30. 11. 2025

Potvrzení uchazeče

Tímto potvrzuji, že specifikace plnění odpovídá předmětu mé nabídky, zařízení odpovídá požadavkům zadavatele a veškeré plnění bude realizováno v souladu s výše uvedenými body.

V [město] dne [DD.MM.RRRR]

............................................................
(podpis oprávněné osoby uchazeče)
Razítko