Příloha č. 3

Specifikační list

Veřejná zakázka: „Konvektomat“

Specifikace předmětu plnění

Uchazeč tímto potvrzuje, že předmětem jeho nabídky je dodávka zařízení, které odpovídá následujícím požadavkům zadavatele:

1. Technické požadavky na zařízení

Elektrický bojlerový konvektomat musí splňovat minimálně tyto technické parametry:

- Počet vsunů 20 velikosti GN 1/1 s roztečí 63 mm

- Kapacita jídel na výdej 400-600

- Zavážecí vozík kompatibilní

- Orientace vsunů na šíři

- Horký vzduch 30 - 300°C,  Pára 30 – 130°C

- Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%

- Regenerace potravin

- Volba trvalého osvětlení (halogenové minimálně 2-žárovky)

- Integrovaná externí sprcha bez navíjení na boku stroje

- trojité sklo rozevíratelné

- Hladký ovládací panel s tlakovým 7“ dotykovým displejem bez knoflíků

- Předem nainstalované programy – minimálně 99 programů

- Nízkoteplotní pečení

- Taktování ventilátoru

- regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7rychlostí – 2reverzní ventilátory komory

- Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří

- Konektor na připojení k PC (USB a LAN)

- Vlastní diagnostický systém

- Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)

- Automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií

- Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel

- Chemická povrchová úprava varné komory s 50 mm tepelnou izolací

- Bezesváré zaoblené rohy varné komory

- Příkon minimálně 36 kW maximálně 37,5 kW

- Vyvíječ páry bojlerový včetně rezervního injekčního s automatickým přechodem v případě neočekávaného výpadku bojleru

- Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 948 x 1804 x 834 mm

- Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)

- Šestibodová teplotní vpichovací sonda

- Ruční sprcha boční pevná

- Klapka pro odtah přebytečné páry

2. Rozsah plnění

Součástí dodávky je:

- Doprava zařízení na místo plnění

- Montáž a odborné zapojení

- Uvedení do provozu

- Zaškolení obsluhy

- Dodání všech dokumentů v českém jazyce (návod, technická data, certifikáty)

- Potvrzení o spotřebě el. energie a latentního tepla od výrobce nebo dovozce

- Záruční servis podle nabídky

- Odvoz a likvidace starého zařízení (konvektomatu)

3. Místo plnění

Základní škola Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590

4. Termín dodání

Nejpozději do: 21. 8. 2026

Potvrzení uchazeče

Tímto potvrzuji, že specifikace plnění odpovídá předmětu mé nabídky, zařízení odpovídá požadavkům zadavatele a veškeré plnění bude realizováno v souladu s výše uvedenými body.

V …………………………………………..		Dne: ………………………………………………..

............................................................
(podpis oprávněné osoby uchazeče)
Razítko